# Buổi 1: Môi Trường ESP32 & I/O Cơ Bản (nền tảng chung cho cả 15 đề tài)

## Bảng Tổng Hợp Phần Cứng Cần Chuẩn Bị

| Thiết bị / Linh kiện | Mô tả chi tiết | Chi phí ước tính (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Mạch điều khiển | ESP32 DevKit V1 | ~80.000 – 140.000 |
| Cảm biến góc/gia tốc | Module MPU6050 (6-DOF IMU) | ~25.000 – 43.000 |
| Mạch công suất | Driver động cơ TB6612FNG | ~30.000 – 40.000 |
| Động cơ (nhánh Robot) | 01 Động cơ DC giảm tốc JGA25-370 có Encoder (chỉ cần 1 cho lab học nguyên lý — đề tài Nhóm 1 cần mua thêm 1 cái nữa cho đồ án) | ~165.000 – 235.000 |
| Servo (nhánh Process) | 01 Servo SG90 (nhựa) — đề tài Nhóm 3 cần servo mạnh hơn (MG996R) sẽ tự bổ sung cho đồ án | ~40.000 – 45.000 |
| Điều khiển công suất DC | Module MOSFET (VD IRF520) + tải demo 12V (bóng đèn nhỏ hoặc quạt DC mini) — minh họa PWM công suất AN TOÀN ở điện áp thấp, thay cho Dimmer AC/Relay/SSR thật (chỉ dùng khi làm đồ án, có giám sát) | ~35.000 |
| Cảm biến phụ (demo giao tiếp) | DS18B20 (1-Wire) + 2x LDR quang trở (analog) | ~26.000 |
| Linh kiện rời | Breadboard, LED, nút nhấn, biến trở, dây jumper | ~40.000 |
| Nguồn & Phụ kiện | 02 Pin 18650 + Đế pin (hoặc nguồn tổ ong 12V dùng chung phòng Lab) | ~50.000 – 70.000 |

Mục tiêu: Cài đặt môi trường lập trình ESP32, làm chủ digital I/O, PWM (LEDC), đọc ADC, giao tiếp Serial.

Công cụ: Arduino IDE hoặc PlatformIO (C/C++) + Python (pyserial, matplotlib).

Video tham khảo (MathWorks Robotics Arena): "Learning Robotics with MATLAB and Simulink"

https://www.mathworks.com/videos/series/robotics-education.html

THỰC HÀNH TRÊN LỚP (~90–120 phút):

Cài Arduino IDE hoặc PlatformIO + gói board ESP32.

Lập trình digital output (nháy LED) và digital input (đọc nút nhấn có debounce phần mềm).

Xuất PWM (LEDC) thay đổi độ sáng LED theo giá trị đọc từ biến trở (ADC).

Giao tiếp Serial: gửi giá trị ADC lên máy tính, đọc bằng Python (pyserial) và vẽ real-time bằng matplotlib.

THỰC HÀNH VỀ NHÀ (nộp để đánh giá):

Viết chương trình lấy mẫu 1 cảm biến (biến trở hoặc LDR) ở tần số cố định 100Hz dùng Timer ngắt phần cứng (không dùng delay() trong loop chính).

Viết script Python đọc dữ liệu qua Serial, lưu ra CSV, vẽ đồ thị theo thời gian.

Nộp: code ESP32 (.ino/.cpp) + script Python (.py) + đồ thị + báo cáo ngắn đo độ trễ/jitter thực tế của chu kỳ lấy mẫu.