# Buổi 2: Đọc Cảm Biến & Lọc Nhiễu Tín Hiệu

# Bảng Tổng Hợp Phần Cứng Cần Chuẩn Bị (BOM)

| Thiết bị / Linh kiện | Mô tả chi tiết | Chi phí ước tính (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Mạch điều khiển | ESP32 DevKit V1 | ~80.000 – 140.000 |
| Cảm biến góc/gia tốc | Module MPU6050 (6-DOF IMU) | ~25.000 – 43.000 |
| Mạch công suất | Driver động cơ TB6612FNG | ~30.000 – 40.000 |
| Động cơ (nhánh Robot) | 01 Động cơ DC giảm tốc JGA25-370 có Encoder (chỉ cần 1 cho lab học nguyên lý — đề tài Nhóm 1 cần mua thêm 1 cái nữa cho đồ án) | ~165.000 – 235.000 |
| Servo (nhánh Process) | 01 Servo SG90 (nhựa) — đề tài Nhóm 3 cần servo mạnh hơn (MG996R) sẽ tự bổ sung cho đồ án | ~40.000 – 45.000 |
| Điều khiển công suất DC | Module MOSFET (VD IRF520) + tải demo 12V (bóng đèn nhỏ hoặc quạt DC mini) — minh họa PWM công suất AN TOÀN ở điện áp thấp, thay cho Dimmer AC/Relay/SSR thật (chỉ dùng khi làm đồ án, có giám sát) | ~35.000 |
| Cảm biến phụ (demo giao tiếp) | DS18B20 (1-Wire) + 2x LDR quang trở (analog) | ~26.000 |
| Linh kiện rời | Breadboard, LED, nút nhấn, biến trở, dây jumper | ~40.000 |
| Nguồn & Phụ kiện | 02 Pin 18650 + Đế pin (hoặc nguồn tổ ong 12V dùng chung phòng Lab) | ~50.000 – 70.000 |

Mục tiêu: Giao tiếp I2C (MPU6050), làm quen thêm 2 kiểu giao tiếp khác (1-Wire với DS18B20, analog với LDR), và làm chủ 3 kỹ thuật lọc số: Moving Average, Complementary Filter, giới thiệu Kalman Filter.

Công cụ: Python (numpy, matplotlib) để phân tích offline; Serial Plotter để quan sát trực tiếp.

Video tham khảo (MathWorks Robotics Arena): "Using Infrared Sensors for Robot Navigation" (đọc và xử lý tín hiệu cảm biến thực tế cho điều hướng) + "Using Vision Sensors for Robot Autonomy" (khai thác dữ liệu cảm biến phức tạp hơn cho tự hành).

THỰC HÀNH TRÊN LỚP (~90–120 phút):

Đọc MPU6050 qua I2C (thư viện Wire.h), quan sát nhiễu tín hiệu góc/gia tốc thực tế trên Serial Plotter.

Lập trình bộ lọc Moving Average, sau đó bộ lọc Complementary (kết hợp gia tốc + con quay hồi chuyển) để tính góc nghiêng ổn định hơn.

Demo nhanh giao tiếp 1-Wire (DS18B20 đọc nhiệt độ) và analog (LDR đọc ánh sáng) để so sánh 3 kiểu giao tiếp cảm biến khác nhau — I2C, 1-Wire, analog.

THỰC HÀNH VỀ NHÀ (nộp để đánh giá):

So sánh định lượng (đồ thị chồng lên nhau) tín hiệu góc nghiêng thô (raw) so với sau Moving Average và sau Complementary Filter, trên cùng một tập dữ liệu.

Thử nghiệm cảm biến trong 2 điều kiện khác nhau (đứng yên và có rung động nhẹ) để đánh giá độ ổn định của từng bộ lọc.

Nộp: dữ liệu thô + đã lọc (CSV) + đồ thị so sánh + nhận xét bộ lọc nào phù hợp hơn cho ứng dụng thực tế.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (thang 10 điểm):

Đọc MPU6050 qua I2C chính xác, ổn định — 2 điểm

Cài đặt đúng bộ lọc Moving Average — 2 điểm

Complementary Filter giảm nhiễu rõ rệt, có đồ thị chứng minh — 3 điểm

Demo đúng 1-Wire và analog, phân biệt được 3 kiểu giao tiếp — 1 điểm

Báo cáo so sánh các phương pháp lọc — 2 điểm